
金华职业技术大学

自行采购市场询价报价表

                            2024年7月  日

	单位名称：

金华职业技术大学
	项目名称：

体育馆网球场基层沥青采购（含摊铺）
	采购编号

	参数及要求：本次沥青采购预算99000元，约1530平方，规格5cm厚细粒式，8月10日之前完成

一、沥青要求
表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现像，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。
二、注意事项   
1、 摊铺沥青之前清扫场地，喷上沥青油（提醒工人沥青油不要撒到墙上，沥青油难以清洗）

2、 摊铺均匀，并保证每个地方都压实、均匀，特别是沥青板块衔接的地方容易下料不均匀，需多压即便

3、 低洼处需实现撒上沥青填补至边上齐高，然后再重复沥青的摊铺和压实；

4、 门口处最好用槽钢挡住，保证沥青收尾整洁，更美观。

5、 现场多余沥青必须在其冷却之前拉走，以免沥青硬化，后期难以处理；

6、 现场平整度把控：用3m直尺测量，凹陷不得超过3mm。

	

	询价报价情况

商家名称（公章）：

联系人：

联系电话：

报价（含税）：


